| نام و نام خانوادگی | کد ملی | ایمیل | شماره موبایل |
| --- | --- | --- | --- |

سؤالات چهارگزینه‎ای چالش ایمنی در آزمایشگاه نانو

1- نانوذرات استنشاق شده عمدتاً در چه ناحیه‌ای از سیستم تنفسی جایگزین می‌شوند ؟

الف) راه‌هاي هوايي سري (ناحیه فوقانی) ب) ناي – نايژه‎ها (ناحیه میانی) ج) کیسه‌های هوا (ناحیه تحتانی) د) ناحیه میانی و تحتانی

2- کدام‎یک از نانوذرات زیر دارای خاصیت خود به خود مشتعل‎شوندگی است؟

الف) نانوپودر آهن ب) نانولوله کربنی ج) نانوذرات نقره د) نانوذرات تیتانیوم

3- فیلتری که قادر است از هر 10000 ذره 300 نانومتري، 9997 ذره را به دام بیاندازد، چه نامیده می‌شود ؟

الف) Nanofibers ب) EPA ج) HEPA د) ULPA

4- اگر فردي در محیطی که غلظت آلاینده مورد نظر در آن برابر ppm 200 است از ماسکی با فاکتور حفاظتی 20 استفاده کند، انتظار می‎رود غلظت آلاینده در درون ماسک از چه حدی بیشتر نباشد؟

الف) ppm 1 ب) ppm 5 ج) ppm 10 د) ppm 20

5- کاهش سطح مواجهه شغلی با ذرات نانومقیاس تا پایین‎ترین حد ممکن دربرگیرنده چه مفهومی است؟

الف) ALARP ب) HSE-MS ج) MSDS د) APF

6- کدام‎یک از فعالیت‌های زیر جزء موارد الزامی در برنامه مستنداتی کاهش مواجهه با ذرات UNP محسوب نمی‌شود؟

الف) انجام ارزیابی‌هاي کیفی یا کمی مواجهه با ذرات UNP ب) شرح مسئولیت‎هاي سازمانی تمامی افراد شرکت ج) تشریح مقررات کار، آئین‌هاي کار، روش‌هاي اجراي کار د) تدوین برنامه زمان‎بندي تعمیر و نگهداري، صدور گواهی و کالیبراسیون تجهیزات

7- گام اول در فرایند ارزیابی ریسک منابع و فعالیت‌هاي داراي پتانسیل مواجهه با نانوذرات کدام است؟

الف) مراجعه به اطلاعات نوشته شده در برگه اطلاعات ایمنی مواد ب) تهیه فهرستی از فرآیندها و فعالیت‌هاي داراي پتانسیل مواجهه با نانوذرات ج) تعیین راه‎هاي بالقوه ورود ذرات به بدن در مواجهه‎هاي فردي د) تعیین شکل و نحوه آزاد شدن نانوذرات در محیط

8- آخرین راهکار کنترل مواجهه با نانوذرات در محیط‌های کاری کدام‎یک است؟

الف) کنترل‌های مدیریتی ب) استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ج) کنترل‌های مهندسی د) جایگزینی مواد پرخطر با مواد کم خطرتر

9- مطابق اصول COSHH در انتخاب روش‌هاي مختلف کنترل مهندسی، به هنگام مواجهه با چه سطحی از ریسک نصب سیستم‌های تهویه مکشی موضعی توصیه می‌شود؟

الف) بیشترین ریسک ب) ریسک زیاد ج) کمترین ریسک د) ریسک کم

10- موثرترین روش کنترل مهندسی در عملیاتی همچون بسته‌بندي و وزن کردن با عدم امکان ایجاد مدار بسته کدام است؟

الف) ایجاد فاصله و نصب موانع ب) محصور کردن ج) نصب سیستم‌های تهویه مکشی موضعی د) نصب سیستم‌های تهویه عمومی

11- براي حفاظت کارکنان دربرابر عوامل بالقوه خطرناك کدام دسته از هودهای مکنده توصیه می‌شود؟

الف) هودهاي آزمایشگاهی ب) هودهاي فیوم ج) هود اسنورکل د) کابینت‌هاي ایمنی زیستی

12- کدام دسته از هود‌های زیر برای کار با نانومواد مناسب نیستند؟

الف) هودهاي لامینار با جریان افقی ب) کابینت‌هاي ایمنی زیستی کلاس 3 ج) جعبه‌هاي دستکش‌دار د) هودهاي خارجی دریافت‎کننده

13- در عملیات فیلتراسیون، مهم‎ترین مکانیسم جمع‎آوری ذرات کوچک‎تر از 100 نانومتر کدام است؟

الف) برخورد ب) جداسازی ج) توزیع برونین د) ته نشینی ثقلی

14- کمترین بازده جمع‌آوری فیلتر معمولاً در چه گستره‎ای از اندازه ذرات اتفاق می‌افتد؟

الف) کمتر از 100 نانومتر ب) 100 تا 300 نانومتر ج) 300 نانومتر تا 1 میکرون د) 1 تا 10 میکرون

15- جهت اطفاء حریق‌هاي ناشی ازنانوذرات فلزي کدام گزینه مناسب نیست؟

الف) آب ب) گاز خنثی ج) پودر خشک د) گاز CO2

16- کدام‎یک از موارد زیر جزء اقدامات کنترل مدیریتی محسوب نمی‌شوند؟

الف) اجراي برنامه ضبط و ربط محیط کار ب) ایجاد یا اصلاح روش‌هاي اجراي کار ج) به حداقل رساندن تعداد کارکنان در معرض د) نصب اتاقک‌هاي جداسازي برای کارکنان

17- به منظور رعایت اصول بهداشت فردي در محیط‌هاي کاري نانو، انجام کدام عمل زیر ممنوع است؟

الف) نصب روشوئی و دوش در محیط کار ب) سیگار کشیدن در مکان‌هاي تعیین شده ج) استفاده از هواي تحت فشار براي تمیز کردن لباس د) جارو کردن یا گردگیري به روش تر

18- توصیه می‎شود چه ماده خوراکی به کارکنانی که در معرض مواجهه با ذرات نانو هستند، ارائه گردد؟

الف) شکر تصفیه نشده ب) ماءالشعیر ج) آب سیب د) آب انار

19- کدام‎یک یک از تجهیزات حفاظت فردی زیر در هنگام کار با نانومواد نباید مورد استفاده قرار گیرد؟

الف) کفش‌های آنتی استاتیک ب) دستکش‌هاي پلیمري از جنس نیتریل ج) پوشاك کتانی د) پوشاك یکبار مصرف

20- کدام‎یک از تجهیزات حفاظت تنفسی زیر در هنگام کار با نانومواد نباید مورد استفاده قرار گیرد؟

الف) ماسک‌های جراحی ب) PAPR ج) ماسک نیم صورت از جنس الاستومر د) SCBA

سوالات تشریحی چالش ایمنی در آزمایشگاه نانو

1. مفاهیم در نظر گرفته شده به هنگام انجام ارزیابی ریسک مواجهه با نانوذرات در محیط‌های کاری را شرح دهید.

2. مفهوم الویت‎بندی اجراي روش‌هاي کنترل مواجهه با نانوذرات در محیط‌های کاری را شرح دهید.

3. نمونه‌هایی از تکنیک‌های جایگزینی مواد و فرایندهای پرخطر را با انواع کم خطر آن بیان نمایید.

4. احتیاط‌های امنیتی افرادی که در حمل و نقل نانومواد دخالت دارند شامل چه مواردی می‌گردد؟

5. شرایط حمل و نقل نانومواد در بیرون از محیط کار چیست؟

6. اطلاعات لازم جهت درج در بر چسب بسته‎بندی داخلی نانومواد را ذکر نمایید.

7. استراتژی شما به هنگام انتخاب یک روش کنترل مهندسی مناسب برای کار با نانومواد چیست؟

8. یک طرح واکنش اضطراري برای یک آزمایشگاه با پلان زیر که در آن  نانوموادی چون نانوپودر آهن  مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، ارائه دهید.